相关寄存器：

#define GOPLUS_ADDR 0x2b

#define SERVO_ADDR 0x10

#define SERVO_NUM0 0x00

#define SERVO_NUM1 0x01

#define SERVO_NUM2 0x02

#define SERVO_NUM3 0x03

#define MOTOR_ADDR 0x30

#define MOTOR_NUM0 0x00

#define MOTOR_NUM1 0x01

#define HUB_ADDR 0x40

#define HUB_NUM0 0x00

#define HUB_NUM1 0x01

#define HUB_NUM2 0x02

#define HUB_NUM3 0x03

#define HUB_READ 0x00

#define HUB_WIRE 0x80

#define HUB_DIGITAL 0x00

#define HUB_ANALOG  0x01

操作接口：

舵机接口：

void Servo_write_angle(uint8_t number, uint8_t angle);

功能：控制舵机

参数：number           舵机号    范围 0 - 3

Angle             角度      范围 0 – 180

电机接口：

void Motor_write_speed(uint8_t number, uint8_t trun)；

功能：控制电机

参数：number           电机号    范围 0 - 1

Trun              方向      范围 0/1

HUB接口：

uint16_t hub_read_value(uint8_t port_num, uint8_t ad_flag)；

功能：读hub port 数值

参数：port_num         hub端口  范围 0 - 5

ad_flag           模拟/数字标志      范围 0/1

void hub_wire_value(uint8_t port_num, uint8_t ad_flag,uint16_t value)；

功能：写hub port 数值

参数：port_num         hub端口  范围 0 - 5

ad_flag           模拟/数字标志      范围 0/1

value             写入的值           范围  模拟：0-1024

数字： 0/1